Información a tener en cuenta para el análisis:

El último martes algunos grupos junto con los docentes realizaron mediciones complementarias y comprobaron lo siguiente:

- Los valores de autoiductancia L en circuitos con entrehierro medidos con el medidor de inductancia también dependen de la frecuencia en el rango de interés en el que trabajó la mayoria de los grupos. El medidor permite seleccionar dos frecuencias (120 Hz y 1 kHz) con las que prueba el circuito y ajusta el valor de inductancia. Vimos que, efectivamente,  L (120 Hz) es distinta de L (1 kHz).

- Adems, como ya comprobaron varios de ustedes, el valor de L cambia con cada acoplamiento particular (forma del circuito formado por el entrehierro).

- Si en cambio se mide la inductancia  de la misma bobina en aire, como es de esperar, el valor no depende de la frecuencia de prueba.